Задание   №4 по курсу ОКП.

Для заданных трех посадок соединений валов с отверстиями по табл.1  (рис.1):

1.Определить допуски и предельные отклонения по таблицам приведенным на стр.346…354 (1).

Построить схемы полей допусков соединяемых деталей – вала и отверстия в относительно большом  для наглядности масштабе. На границах полей допусков проставить отклонения в микрометрах (мкм). Началом отсчета отклонений служит нулевая линия, соответствующая номинальному размеру (диаметру) соединения. См. пример на рис.1 и стр. 230…248 (1).

Пользуясь схемами полей и таблицами допусков (приложение1), подсчитать для каждой из заданных посадок предельные величины зазоров, натягов, их средние значения в посадках и допуск зазора или натяга  (допуск посадки)  (см. рис.1).

2.Построить схемы полей допусков зазоров (натягов) для этих посадок (рис.2). Показать на них соответствующие допуски (допуск зазора, натяга ТΔ).  (См. рис 13 и текст к нему на стр.35 (1)).       На этой же схеме отметить средние значения зазоров (натягов) для каждой посадки, относительно которых расположить симметрично поля допусков Т', подсчитанные с учетом характера распределения размеров деталей в партиях, принимаемого по закону Гаусса (см. стр. 80..82; 85..86 (1) ). В этом случае

ТΔ'=Т12+Т22,       где Т1 - допуск на размер отверстия,

Т2 - допуск на размер вала.

3.Дать чертеж соединения и отдельно чертежи вала и втулки и проставить на них два варианта исполнительных размеров:

- номинальный размер с буквой положения поля допуска относительно номинального размера и числа – квалитета точности;

- номинальный  размер с предельными отклонениями в милиметрах.

См. пример на рис.3, а также рис.9 на стр.31 и рис.159 на стр.259 (1).

4.Для деталей посадки с зазором построить схему расположения полей допусков на размеры рабочих проходных и непроходных калибров по данным табл.2.  (См. рис.4). На границах полей допусков калибров проставить отклонения. Следует различать поля допусков "1" на изготовление калибров и поля допусков"2" на их износ в процессе эксплуатации. Началом отсчета отклонений для размеров калибров служат соответствующие предельные размеры деталей. Подсчитать пользуясь схемой уменьшение табличного наименьшего зазора в %% при изношенных до предела проходных калибрах и возможное сужение поля допуска при новых калибрах, а также в %% от табличного значение величины допуска, как это показано для примера на рис.4.

5.Дать эскизы калибров и указать на них исполнительные размеры и маркировку (рис.5). (См. стр. 10..12; 266..272 (1))

- Литература:

- Тищенко О.Ф., Валединский А.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М. Машиностроение, 1977г.

- Кокорев Ю.А. Способы расчета точностных характеристик деталей и узлов приводов. МГТУ, 1992г.

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Ожерельев А.Я. Выбор и расчет параметров точности деталей и узлов приборов.  МВТУ, 1989г.

- Дунаев П.Ф. и др. Допуски и посадки.

- Под ред. Явленского К.Н. и др. Справочник конструктора точного приборостроения, 1988.

- К заданию № 1.

Таблица 1.

| № варианта | Номинальный диаметр | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø2 | H7 / e8 | Js7 / h6 | H7 / p6 |
| 2 | Ø2 | F8 / h6 | H7 / js6 | P6 / h5 |
| 3 | Ø2 | H7 / f7 | K7 / h6 | H7 / r6 |
| 4 | Ø4 | F7 / h6 | H7 / K6 | P7 / h6 |
| 5 | Ø4 | H7 / g6 | M7 / h6 | H7 / s6 |
| 6 | Ø6 | E8 / h6 | H7 / m6 | R7 / h6 |
| 7 | Ø6 | H7 / e7 | N7 / h6 | H7 / s7 |
| 8 | Ø8 | D8 / h6 | H7 / n6 | S7 / h6 |
| 9 | Ø8 | H7 / d8 | Js8 / h7 | H7 / t6 |
| 10 | Ø10 | F7 / h5 | H8 / js7 | T7 / h6 |
| 11 | Ø10 | H6 / f6 | K8 / h7 | H7 / u8 |
| 12 | Ø12 | D8 / h7 | H8 / k7 | U8 / h7 |
| 13 | Ø12 | H6 / g6 | M8 / h7 | H8 / s7 |
| 14 | Ø14 | E8 / h7 | H8 / m7 | P6 / h5 |
| 15 | Ø14 | H7 / c7 | N8 / h7 | H8 / u8 |
| 16 | Ø15 | F8 / h7 | H8 / n7 | P7 / h6 |
| 17 | Ø15 | H8 / e8 | M5 / h4 | H8 / x6 |
| 18 | Ø15 | E8 / h7 | H6 / js5 | R7 / h6 |
| 19 | Ø18 | H8 / f7 | K6 / h5 | H8 / z8 |
| 20 | Ø18 | D8 / h7 | H6 / k5 | S7 / h6 |
| 21 | Ø18 | H8 / f8 | M5 / h5 | H6 / p5 |
| 22 | Ø24 | E9 / h8 | H6 / m5 | T7 / h6 |
| 23 | Ø20 | H8 / d8 | N6 / h5 | H6 / r5 |
| 24 | Ø20 | E8 / h8 | H6 / n5 | U8 / h7 |
| 25 | Ø24 | H8 / e9 | N5 / h4 | H6 / s5 |
| 26 | Ø24 | F8 / h8 | H5 / js4 | P6 / h5 |
| 27 | Ø30 | H9 / d9 | K5 / h4 | H7 / p6 |
| 28 | Ø30 | E9 / h9 | H5 /k4 | P7 / h6 |

Приложение 1.

| Размеры, мм | Основные отклонения валов для переходных посадок (система отверстия) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j |  |  | k |  | m | n |
|  | 5 и 6 | 7 | 8 | От 4 до 7 | До 3 и свыше 7 | Все квалитеты |  |
| До 3 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 |
| С 3 до 6 | -2 | -4 | - | +1 | 0 | +4 | +8 |
| С 6 до 10 | -2 | -5 | - | +1 | 0 | +6 | +10 |
| С 10 до 18 | -3 | -6 | - | +1 | 0 | +7 | +12 |
| С 18 до 30 | -4 | -8 | - | +2 | 0 | +8 | +15 |
| С 30 до 50 | -5 | -10 | - | +2 | 0 | +9 | +17 |
| С 50 до 80 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 |

| Раз-меры, мм | Основные отклонения отверстий для переходных посадок (система вала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j |  |  | k |  | M |  | N |  | Δ, мкм |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | До 8 | > 8 | До 8 | > 8 | До 8 | >8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 3 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 |  | 0 |  |  |
| С 3 до 6 | +5 | +6 | +10 | -1+Δ | - | -4+Δ | -4 | -8+Δ | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| С 6 до 10 | +5 | +8 | +12 | -1+Δ | - | -6+Δ | -6 | -10+Δ | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| С 10 до 18 | +6 | +10 | +15 | -1+Δ | - | -7+Δ | -7 | -12+Δ | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| С 18 до 30 | +8 | +12 | +20 | -2+Δ | - | -8+Δ | -8 | -15+Δ | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| С 30 до 50 | +10 | +14 | +24 | -2+Δ | - | -9+Δ | -9 | -17+Δ | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| С 50 до 80 | +13 | +18 | +28 | -2+Δ | - | -11+Δ | -11 | -20+Δ | 0 | 5 | 6 | 11 | 16 |

Допуски и размеры, координирующие расположение полей допусков гладких калибров, мм.

Таблица 2.

| квалитеты | Обозначения | Интервалы размеров, мм |  |  |  |  | Допуск формы калибра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Св.6 До 10 | Св.10 До 18 | Св.18 До 30 | Св.30 До 50 | Св.50 До 80 |  |
| IT6 | T Z Y , Z Y H , H | 9.0 1.5 1.0 0 2.0 1.5 1.5 | 11.0 2.0 1.5 0 2.5 2.0 2.0 | 13.0 2.0 1.5 0 3.0 3.0 2.5 | 16.0 2.5 2.0 0 3.5 3.0 2.5 | 19.0 2.5 1.0 0 40 3.0 3.0 | IT1 |
| IT7 | T Z , Z Y , Y , H,H | 15.0 2.0 1.5 0 2.5 | 18.0 2.5 2.0 0 3.0 | 21.0 3.0 3.0 0 4.0 | 25.0 3.5 3.0 0 4.0 | 30.0 4.0 3.0 0 5.0 | IT2 |
| IT8 | T Z , Z Y , Y , H | 22.0 3.0 3.0 0 2.5 | 27.0 4.0 4.0 0 3.0 | 33.0 5.0 4.0 0 4.0 | 39.0 6.0 5.0 0 4.0 | 46.0 7.0 6.0 0 5.0 | IT2 |
| IT9 | T Z , Z Y , Y , H | 36.0 7.0 0 0.0 2.5 | 43.0 8.0 0 0 3.0 | 52.0 9.0 0 0 4.0 | 62.0 11.0 0 0 4.0 | 74.0 13.0 0 0 5.0 | IT2 |

- Задача 2.

Проверить возможность применения посадок при заданой        температуре эксплуатации.

| Вариант | Посадка | Материал |  | Температура эксплуатации °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 20 H7 / g6 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 2 | Ø 15 H7 / h6 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 3 | Ø 50 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +60 , -60 |
| 4 | Ø 20 H7 / s6 | Ал. сплав. | Сталь | +30 , -30 |
| 5 | Ø 35 H7 / e8 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 6 | Ø 10 H6 / r6 | Ал. сплав. | Сталь | +50 , -50 |
| 7 | Ø 40 H9 / d9 | Бронза | Сталь | +60 , -60 |
| 8 | Ø 18 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +50 , -50 |
| 9 | Ø 30 H7 / e7 | Бронза | Сталь | +80 , -60 |
| 10 | Ø 10 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +50 , -30 |
| 11 | Ø 32 H8 / d9 | Латунь | Сталь | +40 , -40 |
| 12 | Ø 8 H7 / p6 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 13 | Ø 12 H7 / r6 | Латунь | Сталь | +60 , -60 |
| 14 | Ø 15 H7 / e7 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 15 | Ø 30 H7 / s6 | Латунь | Сталь | +40 , -40 |
| 16 | Ø 7 H7 / f6 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 17 | Ø 25 H6 / p5 | Ал. сплав. | Сталь | +30 , -30 |
| 18 | Ø 14 H6 / r6 | Ал. сплав. | Сталь | +50 , -50 |
| 19 | Ø 18 H12 / b12 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 20 | Ø 10 H7 / s6 | Бронза | Сталь | +60 , -60 |
| 21 | Ø 8 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +80 , -80 |
| 22 | Ø 10 H8 / e8 | Бронза | Сталь | +100 , -100 |
| 23 | Ø 20 H7 / r6 | Латунь | Сталь | +40 , -40 |
| 24 | Ø 24 H7 / f7 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 25 | Ø 80 H7 / r6 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |

- Коэффициент линейного расширения:

- Сталь α = 11‚8•10−6 ˚C−1;

- Латунь α = 18,5•10−6 ˚C−1;

- Бронза α = 21•10−6 ˚C−1;

- Алюминиевый сплав α = 22‚7•10−6 ˚C−1.

Задача 3.

Определить стандартное значение отклонения и поля допуска, номинальный размер детали по заданным расчетным значениям размеров. Изобразить схематично положение расчетного и стандартного полей допусков.

| Вариант | Размеры детали |  |
| --- | --- | --- |
|  | D max | D min |
| 1 | 84.94 | 84.85 |
| 2 | 35.0 | 34.96 |
| 3 | 1.8 | 1.6 |
| 4 | 84.85 | 84.50 |
| 5 | 6.995 | 6.970 |
| 6 | 17.995 | 17.970 |
| 7 | 89.94 | 89.85 |
| 8 | 94.85 | 94.50 |
| 9 | 7.995 | 7.970 |
| 10 | 18.995 | 18.970 |
| 11 | 94.94 | 94.85 |
| 12 | 2.3 | 2.1 |
| 13 | 99.85 | 99.50 |
| 14 | 8.995 | 8.970 |
| 15 | 99.94 | 99.85 |
| 16 | 54.995 | 54.980 |
| 17 | 85.85 | 85.50 |
| 18 | 20.995 | 20.970 |
| 19 | 59.995 | 59.980 |
| 20 | 119.94 | 119.85 |
| 21 | 64.995 | 64.980 |
| 22 | 50.0 | 49.96 |
| 23 | 2.8 | 2.6 |
| 24 | 21.995 | 21.970 |
| 25 | 84.94 | 84.85 |